罗定市星衡建材有限公司年产50000吨机制砂建设项目竣工环境保护验收意见

2020年06月20日，根据中华人民共和国国务院〔2017〕第682号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）等有关要求，罗定市星衡建材有限公司在云浮市组织召开了“罗定市星衡建材有限公司年产50000吨机制砂建设项目竣工环境保护验收会”。参与检查的单位还有东莞市富润检测技术有限公司（验收监测单位）、罗定市星衡建材有限公司（建设单位）及专家（验收组名单附后）。参检代表听取了建设单位关于项目环境保护执行情况的汇报，听取了验收监测单位关于项目验收监测情况的介绍，现场检查了项目环境保护设施的建设与运行情况，审阅并核实了有关材料。经认真讨论，形成验收检查意见如下：

一、项目基本情况

罗定市星衡建材有限公司年产50000吨机制砂建设项目位于罗定市太平镇马鞍山脚，地理坐标为东经111.4841°，北纬22.5135°。项目占地面积3000m2，建筑面积2000m2，总投资120万元，其中环保投资12万元，主要经营销售：建材加工：机制砂、石子、河砂；洗砂服务，年生产建筑用砂5万吨。

二、项目环保执行情况

（一）废水污染防治措施

根据项目的各个生产工艺流程介绍，结合工艺流程及产污节点图，结合现场勘查情况，本项目产生的废水主要为洗砂废水、抑尘废水和员工生活污水。

（1）洗砂废水

本项目洗砂工序会产生洗砂废水，主要污染物为 SS。项目年产5万吨建筑用砂，洗砂用水量为2.4万m3/a，产生的洗砂废水约19600m3/a。洗砂废水经1#沉淀池、2#沉淀池、1#沉淀罐、2#沉淀罐收集沉淀后，回用于洗砂用水，不外排。

（2）抑尘废水

本项目减少为投料、输送过程产生的粉尘对周边环境的影响，设置水喷淋装置对料斗进料口、传输带上部进行喷淋降尘，喷淋废水经蒸发损耗或存于原料和产品中，不排放。

（3）生活污水

本项目员工共12人，均不在厂区内食宿，年工作300天，产生的生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N和SS。生活污水经三级化粪池处理后流入生活污水池暂存，回用于厂区绿化。

（二）废气污染防治措施

根据项目的各个生产工艺流程介绍，结合工艺流程及产污节点图，结合现场勘查情况，本项目营运期废气主要为堆场扬尘、破碎、筛分粉尘以及交通运输扬尘。

（1）堆场扬尘

本项目堆场采用覆盖防尘布并定时进行人工喷淋洒水措施降尘；同时，项目通过规范作业、降低卸料高度等措施抑尘，减少扬尘的产生。

（2）破碎、筛分粉尘

本项目破碎工序分别为头破及二破，在破碎工序设置水喷淋装置；原料输送采用输送带运输，项目对输送带采取封闭建设，减少破碎工序粉尘的产生。项目筛分工序采用湿法作业，对原料进行洒水，增加原材料的含水率，减少粉尘排放。

（3）场地运输扬尘

项目在物料储运过程中的主要污染源为汽车运输扬尘，采取规划运输路线、绿化道路、定期洒水并清扫路面、对运输物料进行加盖帆布并限制车速、禁止超载减少交通运输扬尘。

（三）噪声污染防治措施

本项目噪声源主要为破碎机、振筛机和压滤机等设备运行时产生的噪声。噪声源经对生产车间合理布局，并对强噪声生产设备设置防震装置、定时检修设备，并做好项目绿化，再经过一段距离的衰减作用，降低噪声对环境的影响。

（四）固体废物污染防治措施

本项目产生的固体废物主要主要为沉淀泥饼和生活垃圾。

（1）沉淀泥饼

项目生产废水经收集后，进行加药絮凝沉淀后，形成污泥，污泥含水率增加。污泥泵入带式污泥压滤机，压滤成泥饼，产生量约22000t。泥饼作为原材料外售罗定市福鑫新型墙体材料有限公司。

（2）生活垃圾

项目雇有员工22人，均不在厂区内食宿，生活垃圾产生量约为3.3t/a，收集后交由当地环卫部门清运处理。

三、验收监测结果

根据东莞市富润检测技术有限公司编制的《罗定市星衡建材有限公司年产50000吨机制砂建设项目竣工验收委托监测报告》（报告编号：FDT20200508-03）显示：

（一）验收工况

在验收监测调查期间，项目正常运营，生产负荷为81％~84%，符合验收监测要求。

（二）“三同时”及环评批复执行情况

本项目于2019年8月由河南金环环境影响评价有限公司对该项目进行了环境影响评价工作，并于2019年9月4日获得了罗定市环境保护局的批复（罗环建管<2019>156号）。

（三）废水验收结论

根据项目的各个生产工艺流程介绍，结合工艺流程及产污节点图，结合现场勘查情况，本项目产生的废水主要为洗砂废水、抑尘废水和员工生活污水。洗砂废水经沉淀池、沉淀罐沉淀处理后，回用于洗砂用水，不外排。抑尘废水经蒸发损耗或存于原料和产品中，不排放。生活污水经三级化粪池处理后流入生活污水池暂存，回用于厂区绿化。

（四）废气验收结论

根据项目的各个生产工艺流程介绍，结合工艺流程及产污节点图，结合现场勘查情况，本项目营运期废气主要为堆场扬尘、破碎、筛分粉尘以及交通运输扬尘。本项目堆场采用覆盖防尘布并定时进行人工喷淋洒水措施降尘；同时，项目通过规范作业、降低卸料高度等措施抑尘，减少扬尘的产生。本项目破碎工序分别为头破及二破，在破碎工序设置水喷淋装置，对输送带采取封闭建设；筛分工序采用湿法作业，对原料进行洒水，增加原材料的含水率，减少粉尘排放。并采取规划运输路线、绿化道路、定期洒水并清扫路面对运输物料进行加盖帆布并限制车速、禁止超载减少交通运输扬尘。监测结果表明，厂界〇1#~〇4#无组织中颗粒物最大浓度值均符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段标准无组织排放监控点浓度限值要求。

（五）环境管理检查

罗定市星衡建材有限公司年产50000吨机制砂建设项目基本按环评建议和批复要求落实了各项环保设施的建设；各类环境保护档案资料进行了存档整理，并由专人管理；建立环保管理规章制度及相应的岗位责任制，建立环保设施运行操作规程。

（六）建设工程对环境的影响

项目建设期间，没有造成重大环境污染事故和生态破坏，没有接到过临近居民有关环保方面的投诉。

四、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组重点对项目周围环境、工艺和环保设施等使用情况进行了细致认真的检查，审阅相关资料，在充分讨论后认为该项目落实了环评及批复文件中的各项环保措施，验收报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术规范，原则上认为项目环境保护验收合格。

罗定市星衡建材有限公司（盖章）

日期：二〇二〇年六月二十日