建设项目竣工环保验收

监测表

罗环(验)测第20150403号

项目名称：罗定市深罗高速附城北加油站项目

委托单位：中国石油化工股份有限公司广东云浮石油分公司

罗定市环境保护监测站

2015年4月

承担单位：罗定市环境保护监测站

站    长： 谭伟智

项目负责人： 谭伟智

编　　写： 肖隆庚

复      核：

审    核：

审    定：

参与人员：谭伟智、盘裕富、郭  赤、肖隆庚、钟永贤、彭昱翔

陈昌希、李  彪、曾木森、陈  莉、陈玉婷

本站通讯资料：

电话：0766—3831722

传真：0766—3823754

邮编：527200

地址：广东省罗定市龙园路129号

## 表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 罗定市深罗高速附城北加油站项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石油化工股份有限公司广东云浮石油分公司 |  | 地址 | 罗定市附城街道办塔脚村委、星光村委及云浮市郁南县大湾镇榃蓬村内 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（√） 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品及生产能力 | 汽油储罐3个(容积30m3)，柴油储罐2个(容积50m3)，总灌容为190 m3，设置6个加油岛，采用6台加油机（其中双枪机3台，四枪机3台），为一级加油站，每年加油量约为6000t/a，其中汽油1000t/a，柴油5000t/a。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.8 | 开工时间 |  |  |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 |  |  | 2015.4.8-2015.4.9 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 罗定市环境保护局 | 环评报告表 编制部门 |  |  | 河南蓝森环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 | 48万 | 环保投资总概算 |  |  | 4.5万 | 比例 | 9.4% |
| 实际总投资 | 48万 | 实际环保投资 |  |  | 4.5万 | 比例 | 9.4% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院，253号令，《建设项目环境保护管理条例》，1998年12月； 2、国家环境保护总局，13号令，《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月； 3、国家环境保护总局，环发[2000]38号文，《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月； 4、广东省人大常委会《广东省建设项目环境保护管理条例》，1997年9月22日修订； 5、河南蓝森环保科技有限公司，《罗定市深罗高速附城北加油站项目环境影响报告表》，2013年8月； 6、罗定市环境保护局，罗环函[2013]102号，《罗定市深罗高速附城北加油站项目环境影响报告表审批意见的函》，2013年12月； 7、罗定市深罗高速附城北加油站项目竣工环境保护验收监测委托书。 |  |  |  |  |  |  |

## 表二、验收监测评价标准

1，废水执行标准 项目生活污水经预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（见表1）。 表1 水污染物排放执行限值 （单位：mg/L） 标准; 污染物; 排放浓度（mg/L）. （DB44/26-2001）第二时段一级标准限值; pH; 6-9. COD; 90. BOD; 20. SS; 60. 氨氮; 10. 总磷; 0.5. 石油类; 5. 2，废气执行标准 大气污染物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；储油油气、加油油气、卸油油气排放控制标准执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准要求（见表2）。 表2 大气污染物排放执行限值 标准; 污染物; 排放浓度（mg/m3）. （DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准限值; 非甲烷总烃; 4.0. 3， 噪声执行标准 按环评及环评批复要求项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准（昼间60dB(A),夜间50dB(A)）。

## 表三、生产工艺流程、主要污染工序及处理设施

- 工程概况 罗定市深罗高速附城北加油站项目位于罗定市附城街道办塔脚村委、星光村委及云浮市郁南县大湾镇榃蓬村内，是由中国石油化工股份有限公司广东云浮石油分公司投资兴建。项目总投资48万元，用地面积为4481.32m2。本项目为加油站，本站设计规模为一级加油站。 新建的服务区北站建筑面积：460.06m2(无设置餐饮、无停车区，)，站房建筑面积161.06 m2，罩棚建筑面积：713m2。 加油站规模：汽油储罐3个(容积30m3)，柴油储罐2个(容积50m3)，总灌容为190 m3，设置6个加油岛，采用6台加油机（其中双枪机3台，四枪机3台），每年加油量约为6000t/a，其中汽油1000t/a，柴油5000t/a。 按环保要求配备油气回收系统以及油罐小呼吸油气后处理装置。 - 工艺流程简述（图示）： 槽车 储油罐 加油机 汽车油箱 - 主要污染工序 - 本项目的主要噪声源为加油机、潜油泵产生的噪声。 - 本项目废气产生主要是加油过程中所挥发的汽油气体及汽车尾汽，属无组织排放，所产生的废气含有少量异味，主要是汽油所含的烃类所致。 - 本项目该项目在生产过程中没有固体废弃物的产生，固体废弃物主要来自日常生活中产生的生活垃圾。 - 本项目废水产生主要是职工及顾客产生的生活污水和清洗废水。 - 处理设施 1、噪声治理 将加油机和潜油泵安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，使其垂直振动衰减很快，沿地面传播振动范围很小，利用站内外的一切空地，加强绿化。 2、大气治理 项目产生的废气主要是加油过程中所挥发出来的，由于本项目储油罐采用地埋式，加油棚为四面通风结构，通风效果较好，所以加油操作严格注意相关规定，尽可能避免跑、冒、滴、漏，减少无组织排放。本项目工艺设有卸油油气回收系统以及加油油气回收系统，预留油气排放处理装置，并通过云浮环保局对加油站油气回收综合治理验收检测，因此本次验收监测只对项目无组织废气排放进行验收监测。 3、固废治理 主要为职工及顾客产生的生活垃圾。垃圾分类收集、袋装后由环卫部门统一清运。 4、废水治理 生活污水经隔油隔渣+三级化粪池处理后，排入站内配套的污水处理设备再处理达标后，最终用于路面洒水和绿化用水，不对外排。 清洗油罐废水，由专业清洗队拉运至有处理能力的处所集中处理，严禁将这部分污水随意泼洒。 - 工况 验收监测期间，有6台加油机在加油，负荷率为100%，符合原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》(环发[2000]38号)中“验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上”的环保验收要求。

- 表四、项目验收监测结果

一、废水验收监测结果 废水验收监测结果如表3。 表3 废水验收监测数据 监测 因子; 监测 点位; 监测 时间; 监测结果; 执行 标准; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 日均值. PH; 处理前; 4.8; 7.71; 7.75; 7.73; 7.73; -; -. 4.9; 7.65; 7.67; 7.69; 7.67; -. 处理后; 4.8; 7.41; 7.39; 7.39; 7.40; 6-9; 达标. 4.9; 7.31; 7.33; 7.30; 7.31; 达标. COD; 处理前; 4.8; 65.2; 68.5; 69.9; 67.9; -; -. 4.9; 75.4; 73.8; 70.7; 73.3; -. 处理后; 4.8; 32.3; 28.8; 31.1; 30.8; 90; 达标. 4.9; 34.5; 32.9; 31.8; 33.1; 达标. BOD; 处理前; 4.8; 30.1; 33.5; 34.2; 32.6; -; -. 4.9; 34.2; 33.0; 31.7; 33.0; -. 处理后; 4.8; 15.3; 14.5; 14.9; 14.9; 20; 达标. 4.9; 15.7; 15.0; 14.2; 15.3; 达标. SS; 处理前; 4.8; 47; 43; 45; 45; -; -. 4.9; 50; 49; 48; 49; -. 处理后; 4.8; 16; 17; 15; 16; 60; 达标. 4.9; 17; 18; 19; 18; 达标. 氨氮; 处理前; 4.8; 2.74; 2.47; 2.51; 2.58; -; -. 4.9; 2.82; 2.53; 2.57; 2.64; -. 处理后; 4.8; 1.70; 1.61; 1.60; 1.64; 10; 达标. 4.9; 1.75; 1.76; 1.74; 1.75; 达标. 总磷; 处理前; 4.8; 1.78; 1.74; 1.76; 1.76; -; -. 4.9; 1.74; 1.69; 1.71; 1.71; -. 处理后; 4.8; 0.36; 0.34; 0.36; 0.35; 0.5; 达标. 4.9; 0.32; 0.35; 0.34; 0.34; 达标. 石油类; 处理前; 4.8; 4.5; 4.7; 4.0; 4.4; -; -. 4.9; 4.2; 4.6; 4.3; 4.4; -. 处理后; 4.8; 1.9; 1.8; 1.6; 1.7; 5; 达标. 4.9; 1.8; 1.9; 1.8; 1.8; 达标. 监测结果显示：所监测的项目均达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准值。 - 废气验收监测结果 废气监测布点如图1，废气排放为无组织非甲烷总烃排放，委托深圳谱尼测试有限公司监测无组织非甲烷总烃排放，监测结果见表4。 图1 废气和噪声监测布点图 表4 无组织废气监测结果 监测结果显示：加油站厂界无组织废气非甲烷总烃排放均小于4.0mg/m3，符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织非甲烷总烃排放标准。 采样时间与时间段; 监测结果 非甲烷总烃; 执行标准 DB44/27-2001第二时段无组织排放. 1#监测点; 2#监测点; 3#监测点; 4#监测点. 2015.4.8; 2:00-3:00; 0.63; 2.38; 2.24; 2.82; 4.0mg/m3. 8:00-9:00; 0.81; 3.61; 2.96; 3.75; 4.0mg/m3. 14:00-15:00; 0.84; 3.27; 2.57; 3.48; 4.0mg/m3. 20:00-21:00; 0.76; 3.08; 2.18; 3.26; 4.0mg/m3. 平均值; 0.76; 3.09; 2.49; 3.33; 4.0mg/m3. 2015.4.9; 2:00-3:00; 0.65; 2.37; 2.15; 2.63; 4.0mg/m3. 8:00-9:00; 0.73; 3.52; 2.83; 3.75; 4.0mg/m3. 14:00-15:00; 0.79; 3.11; 2.67; 3.33; 4.0mg/m3. 20:00-21:00; 0.68; 2.87; 2.25; 2.90; 4.0mg/m3. 平均值; 0.71; 2.97; 2.48; 3.15; 4.0mg/m3. 三、噪声验收监测结果 分别在项目四周边界外1米，高度1.2米处布设噪声监测点。监测点布设见附图1，监测结果见表5。 表5 噪声监测结果 测点 编号; 测点 位置; 主要声源; 监测日期; 昼间LAeq dB(A); 夜间LAeq dB(A). 测定值; 平均值; 测定值; 平均值. ▲1#; 界外1米; 道路交通; 2015.4.8; 57.3; 57.4; 47.7; 47.6. 2015.4.9; 57.5; 47.5. ▲2#; 界外1米; 道路交通; 2015.4.8; 58.4; 58.5; 48.3; 48.0. 2015.4.9; 58.6; 47.7. ▲3#; 界外1米; 道路交通; 2015.4.8; 59.8; 59.7; 49.7; 49.6. 2015.4.9; 59.6; 49.5. ▲4#; 界外1米; 道路交通; 2015.4.8; 58.5; 58.6; 49.2; 49.0. 2015.4.9; 58.7; 48.8. GB12348-2008中2类标准; 60; 50. 监测结果显示：噪声监测的项目均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 表五、环保检查结果

- 废水 生活污水经隔油隔渣+三级化粪池处理后，排入站内配套的污水处理设备再处理达标后，最终用于路面洒水和绿化用水，不对外排。 清洗油罐废水，由专业清洗队拉运至有处理能力的处所集中处理，严禁将这部分污水随意泼洒。清洗油罐次数较少，从油站开业至环保验收监测期间油罐未进行清洗过。 - 废气 项目产生的废气主要是加油过程中所挥发出来的，由于本项目储油罐采用地埋式，加油棚为四面通风结构，通风效果较好，所以加油操作严格注意相关规定，尽可能避免跑、冒、滴、漏，减少无组织排放。本项目工艺设有卸油油气回收系统以及加油油气回收系统，预留油气排放处理装置，并通过云浮环保局对加油站油气回收综合治理验收检测，无组织废气排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准无组织非甲烷总烃排放标准。 - 噪声 将加油机和潜油泵安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，使其垂直振动衰减很快，沿地面传播振动范围很小，利用站内外的一切空地，加强绿化。同时加强交通噪声管理，采取场区内限速、禁止鸣笛，在醒目的位置悬挂限速、禁止鸣笛的标牌。 四、固体废弃物综合利用处理 主要为职工及顾客产生的生活垃圾。垃圾分类收集、袋装后由环卫部门统一清运。 五、油站内有油气回收装置，加油和卸油时都经回收装置回收。 六、绿化、生态恢复措施及恢复情况 站内进行了植草绿化工作。 七、环保管理制度 该厂有成文的环保管理制度，环保工作由经理直接负责。

- 表六、验收监测结论及建议

结论： 由监测结果可见： 项目厂界噪声昼间、夜间监测结果全部达到国家标准GB12348－2008《工业企业厂界噪声标准》中的2类标准限值。 项目废水监测结果符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值。 项目无组织非甲烷总烃排放监测结果达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准限值。 项目废气以通过加油站油气回收综合治理专项验收检测。 建议： 1、做好环保设施保养计划，保证环保设备正常运作，确保各类污染物达标排放。 2、加强加油站区绿化建设，应有切实可行的生态恢复措施及计划。 3、加强加油站内的卫生工作。 4、加强油站内职工的按全防范风险意识，加强巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 5、严格执行防火防燥、防雷、防毒害等各项要求。 6、严格按照站内的管理制度，安全制度要求执行。 综上所述，本项目基本能按照设计要求做好环保建设，但仍须加强环境管理工作，尽可能避免项目对周围环境的影响。

## 附件1 环评批复

## 附件2 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：              验收类别：验收表√                    审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 罗定市深罗高速附城北加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 罗定市附城街道办塔脚村委、星光村委及云浮市郁南县大湾镇榃蓬村内 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 中国石油化工股份有限公司广东云浮石油分公司 |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 527200 |  | 电话 |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | F5264 机动车燃料零售 |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建√、改扩建、技术改造 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 毯子 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 | 罗定市环境保护局 |  |  | 文号 |  |  | 罗 环 函[2013]102号 |  |  | 时间 | 2013.12 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 罗定市环境保护局 |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 河南蓝森环保科技有限公司 |  |  |  | 投资总概算 |  |  | 48万元 |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  | 4.5万元 |  |  | 比例 | 9.4% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  | 48万元 |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 罗定市环境保护监测站 |  |  |  | 环保实际投资 |  |  | 4.5万元 |  |  | 比例 | 9.4% |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 | 原有排放量⑴ |  | 新建部分产生量⑵ | 新建部分处理削减量⑶ | 以新带老削减量⑷ | 排放增减量⑸ | 排放总量⑹ |  | 允许排放量⑺ | 区域削减量⑻ |  |  | 处理前浓度⑼ | 实际排放浓度⑽ |  | 允许排放浓度⑾ |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放 非甲烷总烃3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昼：57.3-59.8 夜：47.5-49.7 |  | 昼：60 夜：50 |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年； 废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表由监测站填写，附在监测报告最后一页，此表最后一格为该项目的特征污染物。

表中：⑸＝⑵－⑶－⑷、⑹＝⑵－⑶＋⑴－⑷

附件3 无组织非甲烷总烃监测结果