建设项目竣工环保验收

监测报告表

罗环(验)测第20140901号

项目名称：年产60万m3预拌混凝土搅拌站项目

委托单位：华润混凝土（罗定）有限公司

罗定市环境保护监测站

2014年9月

承担单位：罗定市环境保护监测站

站    长： 谭伟智

项目负责人： 谭伟智

编　　写：

审    核：

审    定：

本站通讯资料：

电话：0766—3831722

传真：0766—3823754

邮编：527200

地址：广东省罗定市龙园路129号

表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产60万m3预拌混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 华润混凝土（罗定）有限公司 |  | 地址 | 罗定市素龙街道办事处七和村 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（√） 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工程内容 | 占地面积16675m2,2条商品混凝土生产线，年产60m3预混凝土。建设有搅拌楼、堆场、综合楼、实验室、仓库。设备使用能源均为电源。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012.4 | 开工时间 |  |  | 2014．1 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2014.1 | 现场监测时间 |  |  | 2014.9.28-29 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 罗定市环境保护局 | 环评报告表 编制部门 |  |  | 北京中安质环技术评价中心有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | ―― | 环保设施 施工单位 |  |  | ―― |  |  |
| 投资总概算 | 3536万 | 环保投资总概算 |  |  | 70.5万 | 比例 | 2% |
| 实际总投资 | 3536万 | 实际环保投资 |  |  | 70.5万 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | 1、国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年2月27日； 2、国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月22日； 3、广东省人大常委会《广东省建设项目环境保护管理条例》，1997年9月22日修订； 4、罗定市环境保护局《关于华润混凝土（罗定）有限公司年产60m3预混凝土搅拌站项目环境影响报告表审批意见的函》（罗环函[2012]62号）2012年7月9日 5、北京中安质环技术评价中心有限公司《年产60预拌混凝土搅拌站项目环境保护报告表》，206年7月。 6、华润混凝土（罗定）有限公司验收监测委托书。 |  |  |  |  |  |  |

表二、验收监测评价标准

一、废气 废气项目验收监测评价执行《广东省水泥工业大气污染物排放标准》（DB44-818-2010）中作业场所颗粒物无组织排放限值。 污染物; 作业场所; 监控点; 最高允许排放浓度(mg/m3). TSP; 水泥制品厂; 厂界外20米处; 1.0（扣除参考值）. 二、噪声评价标准 噪声项目验收监测评价执行国家标准GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类区标准。（即昼间60dB，夜间50dB），详见表2－2。 表2－2 噪声评价标准 等效声级Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50.

表三、工程概况、生产工艺流程、主要污染工序及处理设施

一、工程概况 1概况。该项目位于罗定市素龙街道办七和村，占地面积约16675m2，总投资3536万元，主要设置有1栋混凝土搅拌楼、1栋综合楼（办公室、宿舍、实验室、食堂），年产60万m3预混凝土（主要产品为C10~C60混凝土）。所有用电均来自市电，厨房采用液化石油气。劳动定员115人，全年工作300天，每天二班，每班8小时,一般情况下晚上10点前下班，遇到特殊情况加班。。 2、主要原辅材料 项目主要原辅材料表 序号; 原材料名称; 年耗量; 用途; 来源. 1; 水泥; 22万t; 主要原料; 华润水泥. 2; 碎石; 42万t; 主要原料; 华润水泥石场. 3; 河砂; 60万m3; 主要原料; 郁南南江口砂场. 4; 粉煤灰; 3.3万t; 主要原料; 云浮电厂. 5; 添加剂; 0.702万t; 添加剂; 广州. - 能耗电 表2项目能耗一览表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 水; 13万m3; 罗定自来水厂供水. 2; 电; 60万度; 市政供电. - 主要设备 表3主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 产地. 1; SICOMA搅拌机; MA04500/3000SDYHO; 2台; 珠海仕高玛机械设备有限公司. 2; 混凝土运输车; 20台. 3; 46米泵车; 2台. 4; 骨料运输机; ZJY300-16-N; 2台; 江苏泰宁减速机. 5; 水泥螺旋输送机; SC-323; 4台; 珠海仕高玛机械设备有限公司. 6; 煤灰螺旋输送机; SC-273; 4台. 7; 膨胀剂螺旋输送机; SC-219; 2台. 二、工艺流程简述（图示） 工艺流程 碎石 石子堆场 进料口 砂堆场 河沙 石仓 砂仓 筒库 水槽 外加剂槽 计量 计量 计量 计量 计量 搅 拌 机 送工地 混凝土运输车 三、主要污染工序 该项目主要污染源包括水泥筒库呼吸粉尘、搅拌站搅拌产生的粉尘以及露天堆场的扬尘、物料装卸、上料、石膏、石灰石在破碎过程中产生的粉尘，厂区道路二次扬尘等各种无组织排放粉尘；生活废水、搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水、地面冲洗水；装载机、混凝土运输车、电动机、空压机生产过程中产生的噪声；废弃的砂石料、混凝土，职工生活垃圾等固废。 1、废水 本项目产生的废水主要是生活废水和清洗废水，生活污水经三级化粪池处理后用于农用肥料不外排；清洗废水经沉淀池收集后后用于生产不外排。 2、废气 本建设项目非得废气污染主要是粉尘，主要来源水泥筒库呼吸粉尘、搅拌站搅拌产生的粉尘以及露天堆场的扬尘、物料装卸、上料、石膏、石灰石在破碎过程中产生的粉尘，厂区道路二次扬尘等各种无组织排放粉尘。 3、噪声 本项目主要产噪施工机械设备有装载机、混凝土运输车、搅拌站电动机、空压机等。 4、固体废物 本项目固废物主要来源有废弃的砂石料、混凝土，职工生活垃圾等。 三、处理设施 1、废水 本项目产生的废水主要是生活废水和清洗废水，生活污水经三级化粪池处理后用于农用肥料不外排；清洗废水经沉淀池收集后后用于生产不外排。 2、废气 本项目在工艺流程中所有的有组织排放节点全部安装袋式除尘系统，对产生的粉尘进行有效的处理，之后回用于生产。 露天堆场的扬尘、物料装卸、上料、石膏、石灰石在破碎过程中产生的粉尘，厂区道路二次扬尘等各种无组织排放粉尘采取的环保措施有：提升机上料口加半封闭罩，控制粉尘排放量；物料均入仓堆放，装卸车设置在仓内；设废水池，完善道路的洒水管路系统，每日洒水不少于二次，可保证厂区道路清洁；建设料场及厂区周围绿化带，优选吸滞尘烟较强的圆柏、白蜡、青杨、丝棉木、梧桐、楸树等树种，可进一步控制粉尘面源污染，起到防风抑尘的作用，可最大限度降低本项目的粉尘无组织排放量。 3、噪声 合理布置噪声源位置，采取隔声、减振措施，加强绿化，强化行车管理制度 。 4、固体废物 本项目固废物主要来源有废弃的砂石料、混凝土，职工生活垃圾等。 废砂石和废混凝土及时收集清理，储存于密闭空间内，定期洒水，防止起尘，并联系市政部门和建筑工地外运作为路基填土和场地平整之用。 生活垃圾进行分类收集管理，不能二次利用的垃圾由环卫部门统一收集处理，可以继续利用的纸张、金属等收集后外售。 5、工况 8月28日 验收监测时，该搅拌站日产2000m3预拌混凝土，生产负荷达100%，各环保处理设施运行正常。 8月29日 验收监测时，该搅拌站日产2000m3预拌混凝土，生产负荷达100%，各环保处理设施运行正常。

表四、项目验收监测结果

- 废气验收监测（粉尘无组织排放）

验收监测时，项目所在地的主导风向为SSE，因此本项目共布设4个大气点位监控粉尘无组织排放，其中在项目上风向布设一个大气参照点（1号点），项目下风向布设三个大气监控点（2、3、4号点）。点位布设见附图1，○为监测点位，监测结果见表5－1。

表5－1粉尘无组织排放验收监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 （单位 mg/m3） | 均值 | 执行标准标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1○ | TSP | 8.28 | 0.12 | 0.13 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 8.29 | 0.14 |  |  |  |
| 2○ | TSP | 8.28 | 0.52 | 0.50 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 8.29 | 0.49 |  |  |  |
| 3○ | TSP | 8.28 | 0.46 | 0.48 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 8.29 | 0.49 |  |  |  |
| 4○ | TSP | 8.28 | 0.42 | 0.42 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 8.29 | 0.42 |  |  |  |

二、噪声验收监测结果 分别在项目四周边界外1米，高度1.2米处布设6个噪声监测点，▲为监测点位。监测点布设见附图1，监测结果见表4－1。 N 广 海 路 3○ 4○ ○2 ▲4 试验室 ▲0 ▲5 综合楼 砂石仓 山地 山地 料场 砂石仓 搅拌楼 清水 ▲1 ▲3 废料 油料 ○1 山地 2▲ 表4－1 噪声监测结果 测点 编号; 测点 名称; 主要声源; 昼间LAeq dB(A). 日期; 测定值; 平均值. 0; 界外1米; 混凝搅拌机、搅拌车; 8.28; 57.0; 57.3. 8.29; 57.6. 1; 界外1米; 混凝搅拌机、搅拌车; 8.28; 59.5; 59.6. 8.29; 59.7. 2; 界外1米; 混凝搅拌机、搅拌车; 8.28; 59.1; 59.2. 8.29; 59.4. 3; 界外1米; 混凝搅拌机、搅拌车; 8.28; 58.8; 58.6. 8.29; 58.4. 4; 界外1米; 混凝搅拌机、搅拌车; 8.28; 56.5; 56.6. 8.29; 56.7. 5; 界外1米; 混凝搅拌机、搅拌车; 8.28; 55.6; 55.8. 8.29; 55.9. 2类标准; 60. 因为搅拌站一般情况下在晚上10点前已下班，特殊情况下通宵生产，而验收监测期间，夜间不生产，故本次验收只监测昼间噪声。

表五、环保检查结果

- 废水 本项目产生的废水主要是生活废水和清洗废水，生活污水经三级化粪池处理后用于农用肥料不外排；清洗废水经沉淀池收集后后用于生产不外排。 - 废气 露天堆场的扬尘、物料装卸、上料、石膏、石灰石在破碎过程中产生的粉尘，厂区道路二次扬尘等各种无组织排放粉尘采取的环保措施有：提升机上料口加半封闭罩，控制粉尘排放量；物料均入仓堆放，装卸车设置在仓内；设废水池，完善道路的洒水管路系统，每日洒水不少于二次，可保证厂区道路清洁；建设料场及厂区周围绿化带，优选吸滞尘烟较强的圆柏、白蜡、青杨、丝棉木、梧桐、楸树等树种，可进一步控制粉尘面源污染，起到防风抑尘的作用，可最大限度降低本项目的粉尘无组织排放量。 - 噪声 本项目的车间采取减震、隔声、消声等降噪措施，对周围环境影响不大。 - 固体废物 废砂石和废混凝土及时收集清理，储存于密闭空间内，定期洒水，防止起尘，并联系市政部门和建筑工地外运作为路基填土和场地平整之用。 生活垃圾进行分类收集管理，不能二次利用的垃圾由环卫部门统一收集处理，可以继续利用的纸张、金属等收集后外售。 - 绿化、生态恢复措施及恢复情况 本项目建成后进行了植树、植草的绿化工作。生态恢复良好。

表六、验收监测结论及建议

结论： 由监测结果可见： 1、项目厂界噪声昼间监测结果全部达到国家标准GB12348－2008《工业企业厂界噪声标准》中的2类标准限值。 2、废气项目粉尘无组织排放验收监测结果达到执行《广东省水泥工业大气污染物排放标准》（DB44-818-2010）中作业场所颗粒物无组织排放限值 建议： - 做好计划，确保各污染项目达标排放。 - 加强员工的环保意识教育，提高环保管理水平。 - 健全环保资料档案。 - 注意保护好环保设备，确保污染物达标排放。 综上所述，本项目基本能按照设计要求做好环保建设，但仍须加强环境管理工作，尽可能避免项目对周围环境的影响。

附件

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：               验收类别：验收表√                                 审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 年产60万m3预拌混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 罗定市素龙街道办事处七和村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 华润混凝土（罗定）有限公司 |  |  |  |  | 邮编 |  | 527200 |  |  | 电话 |  | 18666762205 |  |
| 行业类别 |  |  |  | C3121水泥制品业 |  |  |  |  | 项目性质 |  | 新建√、改扩建、技术改造 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 年产60万m3预拌混凝土 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 年产60万m3预拌混凝土 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2014.1 |  |  |  |
| 控制区 |  | －－ |  | 报告书（表）审批部门 |  |  | 罗定市环境保护局 |  | 文号 |  | 罗环函[2012]62号 |  |  | 时间 |  | 2012.7 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  | ― |  |  |  |  | 文号 |  | － |  |  | 时间 |  | － |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 罗定市环境保护局 |  |  |  |  | 文号 |  | 申请书批复 |  |  | 时间 |  | － |  |
| 环评报告书（表）编制单位 |  |  |  | 北京中安质环技术评价中心有限公司 |  |  |  |  | 投资总概算 |  | 3536万 |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  | ― |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  | 70.5万 |  |  | 比例 |  | 2％ |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  | ― |  |  |  |  | 实际总投资 |  | 3536万 |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 罗定市环境保护监测站 |  |  |  |  | 环保实际投资 |  | 70.5万 |  |  | 比例 |  | 2％ |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  | 吨/日 |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 | 原有排放量⑴ |  | 新建部分产生量⑵ |  | 新建部分处理削减量⑶ | 以新带老削减量⑷ |  | 排放增减量⑸ | 排放总量⑹ | 允许排放量⑺ |  | 区域削减量⑻ | 处理前浓度⑼ |  | 实际排放浓度⑽ |  | 允许排放浓度⑾ |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODCr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年；废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表由监测站填写，附在监测报告最后一页，此表最后一格为该项目的特征污染物。

表中：⑸＝⑵－⑶－⑷、⑹＝⑵－⑶＋⑴－⑷