建设项目竣工环保验收

监测表

罗环(验)测第20150401号

项目名称：罗定市大众石油经营有限公司（加油、加气站）

委托单位：罗定市大众石油经营有限公司

罗定市环境保护监测站

2015年4月

承担单位：罗定市环境保护监测站

站    长： 谭伟智

项目负责人： 谭伟智

编　　写： 肖隆庚

复      核：

审    核：

审    定：

参与人员：谭伟智、盘裕富、郭  赤、肖隆庚、钟永贤、彭昱翔

陈昌希、李  彪、曾木森、陈  莉、陈玉婷

本站通讯资料：

电话：0766—3831722

传真：0766—3823754

邮编：527200

地址：广东省罗定市龙园路129号

## 表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 罗定市大众石油经营有限公司（加油、加气站） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 罗定市大众石油经营有限公司 |  | 地址 | 罗定市双东街道办事处大众村民委员会 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（√） 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品及生产能力 | 设置4个储油罐，其中30m393#汽油罐2个，30m397#汽油罐1个，30m30#柴油罐1个，4台4枪油品加油机。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.8 | 开工时间 |  |  |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2015.1.21 | 现场监测时间 |  |  | 2015.4.8-2015.4.9 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 罗定市环境保护局 | 环评报告表 编制部门 |  |  | 广州市番禺区环境科学研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 | 1000万 | 环保投资总概算 |  |  | 20万 | 比例 | 2% |
| 实际总投资 | 1000万 | 实际环保投资 |  |  | 20万 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院，253号令，《建设项目环境保护管理条例》，1998年12月； 2、国家环境保护总局，13号令，《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月； 3、国家环境保护总局，环发[2000]38号文，《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月； 4、广东省人大常委会《广东省建设项目环境保护管理条例》，1997年9月22日修订； 5、广州市番禺区环境科学研究所，《罗定市大众石油经营有限公司（加油、加气站）环境影响报告表》，2013年8月； 6、罗定市环境保护局，罗环函[2013]84号，《罗定市大众石油经营有限公司（加油、加气站）环境影响报告表审批意见的函》，2013年10月； 7、罗定市大众石油经营有限公司（加油、加气站）竣工环境保护验收监测委托书。 |  |  |  |  |  |  |

## 表二、验收监测评价标准

1，废水执行标准 项目生活污水经预处理后排入市政管网，进入市政污水厂处理，排放标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（见表1）。 表1 水污染物排放执行限值 （单位：mg/L） 标准; 污染物; 排放浓度（mg/L）. （DB44/26-2001）第二时段三级标准限值; pH; 6-9. COD; 90. BOD; 20. SS; 60. 石油类; 5. 2，废气执行标准 大气污染物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；储油油气、加油油气、卸油油气排放控制标准执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准要求（见表2）。 表2 大气污染物排放执行限值 标准; 污染物; 排放浓度（mg/m3）. （DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准限值; 非甲烷总烃; 4.0. 3， 噪声执行标准 按环评及环评批复要求项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准（昼间60dB(A),夜间50dB(A)）。

## 表三、生产工艺流程、主要污染工序及处理设施

- 工程概况 本项目总投资1000万元。设置4个埋地式储油罐，其中30m393#汽油罐2个，30m397#汽油罐1个，30m30#柴油罐1个，4台4枪油品加油机。目前50m3LNG储罐1台，LNG加气机1台，CNG加气机1台，均未建成，当前验收只针对加油部分进行验收。 - 工艺流程简述（图示）： 槽车 储油罐 加油机 汽车油箱 - 主要污染工序 - 本项目的主要噪声源为加油机、潜油泵产生的噪声。 - 本项目废气产生主要是加油过程中所挥发的汽油气体及汽车尾汽，属无组织排放，所产生的废气含有少量异味，主要是汽油所含的烃类所致。 - 本项目该项目在生产过程中没有固体废弃物的产生，固体废弃物主要来自日常生活中产生的生活垃圾。 - 本项目废水产生主要是职工及顾客产生的生活污水和清洗废水。 - 处理设施 1、噪声治理 将加油机和潜油泵安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，使其垂直振动衰减很快，沿地面传播振动范围很小，利用站内外的一切空地，加强绿化。 2、大气治理 项目产生的废气主要是加油过程中所挥发出来的，由于本项目储油罐采用地埋式，加油棚为四面通风结构，通风效果较好，所以加油操作严格注意相关规定，尽可能避免跑、冒、滴、漏，减少无组织排放。本项目工艺设有卸油油气回收系统以及加油油气回收系统，预留油气排放处理装置，并通过云浮环保局对加油站油气回收综合治理验收检测，因此本次验收监测只对项目无组织废气排放进行验收监测。 3、固废治理 主要为职工及顾客产生的生活垃圾。垃圾分类收集、袋装后由环卫部门统一清运。 4、废水治理 由于站内的废水经三级化粪池预处理后，经市政污水管网进入污水处理厂进行集中处理后排入罗定江。 - 工况 验收监测期间，有4台加油机在加油，负荷率为100%，符合原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》(环发[2000]38号)中“验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上”的环保验收要求。。

- 表四、项目验收监测结果

一、废水验收监测结果 废水验收监测结果如表3。 表3 废水验收监测数据 监测 因子; 监测 点位; 监测 时间; 监测结果; 执行 标准; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 日均值. PH; 处理前; 4.8; 7.71; 7.73; 7.71; 7.72; -; -. 4.9; 7.76; 7.77; 7.79; 7.77; -. 处理后; 4.8; 7.30; 7.32; 7.31; 7.31; 6-9; 达标. 4.9; 7.32; 7.34; 7.31; 7.32; 达标. COD; 处理前; 4.8; 67.3; 70.6; 71.9; 69.9; -; -. 4.9; 74.4; 72.8; 69.3; 72.2; -. 处理后; 4.8; 32.1; 28.8; 31.0; 30.6; 90; 达标. 4.9; 34.0; 32.8; 31.7; 32.8; 达标. BOD; 处理前; 4.8; 30.1; 33.5; 34.3; 32.6; -; -. 4.9; 35.2; 34.3; 32.4; 34.0; -. 处理后; 4.8; 15.1; 14.3; 14.1; 14.5; 20; 达标. 4.9; 15.3; 15.3; 14.3; 15.0; 达标. SS; 处理前; 4.8; 48; 42; 45; 45; -; -. 4.9; 51; 49; 47; 49; -. 处理后; 4.8; 18; 17; 16; 17; 60; 达标. 4.9; 19; 18; 17; 18; 达标. 氨氮; 处理前; 4.8; 2.74; 2.47; 2.50; 2.57; -; -. 4.9; 2.81; 2.52; 2.56; 2.63; -. 处理后; 4.8; 1.82; 1.73; 1.72; 1.76; 10; 达标. 4.9; 1.84; 1.75; 1.74; 1.74; 达标. 石油类; 处理前; 4.8; 4.5; 4.7; 4.0; 4.4; -; -. 4.9; 4.2; 4.6; 4.3; 4.4; -. 处理后; 4.8; 1.9; 1.8; 1.6; 1.7; 5; 达标. 4.9; 1.8; 1.9; 1.8; 1.8; 达标. 监测结果显示：所监测的项目均达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准值。 - 废气验收监测结果 - 废气监测布点如图1，废气排放为无组织非甲烷总烃排放，委托深圳谱尼测试有限公司监测无组织非甲烷总烃排放，监测结果见表4。 - 图1 废气和噪声监测布点图 - 表4 无组织废气监测结果 - 采样时间与时间段; - 监测结果 无组织非甲烷总烃排放; - 执行标准 - DB44/27-2001第二时段无组织排放. - 1#监测点; - 2#监测点; - 3#监测点; - 4#监测点. - 2015.4.8; - 2:00-3:00; - 0.88; - 3.82; - 3.47; - 3.63; - 4.0mg/m3. - 8:00-9:00; - 0.80; - 3.37; - 3.15; - 3.28; - 4.0mg/m3. - 14:00-15:00; - 0.61; - 3.12; - 3.06; - 3.11; - 4.0mg/m3. - 20:00-21:00; - 0.78; - 2.64; - 2.57; - 2.36; - 4.0mg/m3. - 平均值; - 0.77; - 3.24; - 3.06; - 3.10; - 4.0mg/m3. - 2015.4.9; - 2:00-3:00; - 0.93; - 3.67; - 3.22; - 3.41; - 4.0mg/m3. - 8:00-9:00; - 0.86; - 3.43; - 3.18; - 3.35; - 4.0mg/m3. - 14:00-15:00; - 0.57; - 3.28; - 3.16; - 3.22; - 4.0mg/m3. - 20:00-21:00; - 0.82; - 2.93; - 2.43; - 3.70; - 4.0mg/m3. - 平均值; - 0.80; - 3.33; - 3.00; - 3.42; - 4.0mg/m3. - 监测结果显示：加油站厂界无组织废气非甲烷总烃排放均小于4.0mg/m3，符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织非甲烷总烃排放标准。 三、噪声验收监测结果 分别在项目四周边界外1米，高度1.2米处布设噪声监测点。监测点布设见附图1，监测结果见表5。 表5 噪声监测结果 测点 编号; 测点 位置; 主要声源; 监测日期; 昼间LAeq dB(A); 夜间LAeq dB(A). 测定值; 平均值; 测定值; 平均值. ▲1#; 界外1米; 道路交通; 2015.4.8; 59.2; 59.4; 49.6; 49.5. 2015.4.9; 59.6; 49.4. ▲2#; 界外1米; 道路交通; 2015.4.8; 58.4; 58.5; 48.2; 47.4. 2015.4.9; 58.5; 46.6. ▲3#; 界外1米; 道路交通; 2015.4.8; 54.8; 54.5; 46.7; 46.1. 2015.4.9; 54.1; 45.5. ▲4#; 界外1米; 道路交通; 2015.4.8; 57.2; 57.4; 47.2; 47.0. 2015.4.9; 57.6; 46.8. GB12348-2008中2类标准; 60; 50. 监测结果显示：噪声监测的项目均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 表五、环保检查结果

- 废水 生活污水经隔油隔渣+三级化粪池处理后，排入市政管网，进入罗定市市政污水处理厂处理，之后排入罗定江。 - 废气 项目产生的废气主要是加油过程中所挥发出来的，由于本项目储油罐采用地埋式，加油棚为四面通风结构，通风效果较好，所以加油操作严格注意相关规定，尽可能避免跑、冒、滴、漏，减少无组织排放。本项目工艺设有卸油油气回收系统以及加油油气回收系统，预留油气排放处理装置，并通过云浮环保局对加油站油气回收综合治理验收检测，无组织废气排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织非甲烷总烃排放标准。 - 噪声 将加油机和潜油泵安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，使其垂直振动衰减很快，沿地面传播振动范围很小，利用站内外的一切空地，加强绿化。同时加强交通噪声管理，采取场区内限速、禁止鸣笛，在醒目的位置悬挂限速、禁止鸣笛的标牌。 - 四、固体废弃物综合利用处理 主要为职工及顾客产生的生活垃圾。垃圾分类收集、袋装后由环卫部门统一清运。 - 五、油站内有油气回收装置，加油和卸油时都经回收装置回收。 - 六、绿化、生态恢复措施及恢复情况 站内进行了植草绿化工作。 七、环保管理制度 该厂有成文的环保管理制度，环保工作由经理直接负责。

- 表六、验收监测结论及建议

结论： 由监测结果可见： 项目厂界噪声昼间、夜间监测结果全部达到国家标准GB12348－2008《工业企业厂界噪声标准》中的2类标准限值。 项目废水监测结果符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值。 项目无组织非甲烷总烃排放监测结果达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准限值。 项目废气以通过加油站油气回收综合治理专项验收检测。 建议： 1、做好环保设施保养计划，保证环保设备正常运作，确保各类污染物达标排放。 2、加强加油站区绿化建设，应有切实可行的生态恢复措施及计划。 3、加强加油站内的卫生工作。 4、加强油站内职工的按全防范风险意识，加强巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 5、严格执行防火防燥、防雷、防毒害等各项要求。 6、严格按照站内的管理制度，安全制度要求执行。 综上所述，本项目基本能按照设计要求做好环保建设，但仍须加强环境管理工作，尽可能避免项目对周围环境的影响。

## 附件1 环评批复

## 附件2 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：              验收类别：验收表√                    审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 罗定市大众石油经营有限公司（加油、加气站） |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 罗定市双东街道办事处大众村民委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 罗定市大众石油经营有限公司 |  |  |  | 邮编 |  |  | 527200 |  | 电话 |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | F5264 机动车燃料零售 |  |  |  | 项目性质 |  |  | 新建√、改扩建、技术改造 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 毯子 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2015.1.21 |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 | 罗定市环境保护局 |  |  | 文号 |  |  | 罗 环 函[2013] 84号 |  | 时间 | 2013.10 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 罗定市环境保护局 |  |  |  | 文号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 广州市番禺区环境科学研究所 |  |  |  | 投资总概算 |  |  | 1000万元 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  | 20万元 |  | 比例 | 2% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  | 1000万元 |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 罗定市环境保护监测站 |  |  |  | 环保实际投资 |  |  | 20万元 |  | 比例 | 2% |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 | 原有排放量⑴ |  | 新建部分产生量⑵ | 新建部分处理削减量⑶ | 以新带老削减量⑷ | 排放增减量⑸ | 排放总量⑹ |  | 允许排放量⑺ | 区域削减量⑻ |  | 处理前浓度⑼ | 实际排放浓度⑽ |  | 允许排放浓度⑾ |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放 非甲烷总烃3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.19 |  | 4.0 |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昼：54.1-59.6 夜：45.5-49.6 |  | 昼：60 夜：50 |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年； 废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表由监测站填写，附在监测报告最后一页，此表最后一格为该项目的特征污染物。

表中：⑸＝⑵－⑶－⑷、⑹＝⑵－⑶＋⑴－⑷

## 附件3 无组织非甲烷总烃监测结果