建设项目环境影响报告表

项目名称：华润水泥（罗定）有限公司4500 t/d水泥生产线复合脱硫工程

建设单位（盖章）：华润水泥（罗定）有限公司

编制日期：2018年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

承  诺  书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号），特对报批  华润水泥（罗定）有限公司4500 t/d水泥生产线复合脱硫工程  环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不负责任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

4、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）                 评价单位（盖章）

法定代表人（签名）               法定代表人（签名）

年   月   日

注：本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 华润水泥（罗定）有限公司4500 t/d水泥生产线复合脱硫工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华润水泥（罗定）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 纪友红 |  |  |  | 联系人 |  |  | 岑健珍 |  |  |
| 通讯地址 | 广东省云浮市罗定市䓣塘镇流溪塘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13602963959 |  | 传真 | -- |  |  |  | 邮政编码 | 527200 |  |
| 建设地点 | 位于厂区生料库与窑尾之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 √技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 30㎡ |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 0 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 98.7 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 98.7 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 100% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目的来由 华润水泥（罗定）有限公司位于广东省罗定市䓣塘镇流溪塘工业园。 华润水泥（罗定）有限公司第一条熟料新型干法水泥生产线（简称“一线”）已于2010年10月动工建设，2012年11月份建成投入试运行，建设内容为一条带9000kW纯低温余热发电的4500t/d新型干法窑外分解熟料水泥生产线，年产熟料140万t，水泥产品190万t，其中P.O42.5R普通硅酸盐水泥95万t、P.C32.5R普通硅酸盐水泥95万t；袋装和散装水泥比例为30%:70%。第二条熟料水泥生产线（简称“二线”）已于2015年9月2日被中华人民共和国工业和信息化部和中华人民共和国国家发展和改革委员会认定为符合布局规划和产能等量或减量置换原则的在建水泥项目（工信部联原函（2015）458号），目前尚未建成。 2010年4月15日，广东省环保厅《关于对华润水泥（罗定）有限公司2条日产4500吨新型干法水泥熟料生产线项目意见的函》（粤环函[2010]402号）文件批准开展前期工作。 从企业目前运行的情况来看，大气污染物的排放均能够满足《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-2013）和广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）中的严者，即窑尾SO2100mg/m3。 从收集的2014~2016年12月的窑尾监测数据来看，SO2的排放浓度位9~78 mg/m3能够做到稳定达标排放。 原料中石灰石成分波动较大，部分矿点石灰石含硫量较高，硫的含量不稳定，为更有效的做到稳定达标排放，企业在窑尾增加脱硫工程，采用复合脱硫技术。 本次生产线复合脱硫工程属于新增设备，已于2017年10月启动建设，2017年11月建成并投入运营，脱硫建设期间主体工程正常运行。由于建设复合脱硫设施未依法报批建设项目环境影响评价文件，罗定市环保局出具《责令改正违法行为决定书》（罗环责改字[2018]113号）（见附件1），要求企业限期完善相关环保手续。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）要求，本项目属于“三十四、环保治理业”中的“99、脱硫、脱销、除尘等工程”类别，根据要求需编制环境影响报告表。为此，华润水泥（罗定）有限公司委托天津市咏庆环境工程技术咨询有限公司就“华润水泥（罗定）有限公司4500 t/d水泥生产线复合脱硫工程”进行环境影响评价，编写建设项目环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，天津市咏庆环境工程技术咨询有限公司接到任务后，遂即组织有关环评技术人员赴现场进行现场调查及收集有关资料。按照《环境影响评价技术导则》的要求，并结合本项目的工程特点，编制了《华润水泥（罗定）有限公司4500 t/d水泥生产线复合脱硫工程环境影响报告表》。 2.项目地理位置 华润水泥（罗定）有限公司位于广东省罗定市朗塘镇流溪塘，其地理坐标为：东经111°43′03″~111°43′39″，北纬22°36′57″~22°37′25″。地理位置见附图1。 3.项目基本内容 3.1 本次复合脱硫工程建设的必要性 由于水泥行业的特点，新型干法水泥窑本身就有较高的脱硫效率，未设脱硫设施，从收集的2014~2016年12月的窑尾监测数据来看，SO2的排放浓度位9~78 mg/m3能够做到稳定达标排放，窑尾烟气大气污染物的排放均能够满足《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-2013）和广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）中的严者，即窑尾SO2100mg/m3。 原料中石灰石成分波动较大，部分矿点石灰石含硫量较高，硫的含量不稳定，为更有效的做到稳定达标排放，体现企业的环保责任，建设单位决定采用复合脱硫技术对1#熟料生产线进行脱硫。 3.2 本次复合脱硫工程的主要建设内容 主要建设内容包括：脱硫粉剂仓储及投放系统、脱硫水剂仓储及投放系统，位于厂区生料库与窑尾之间占地30㎡。项目在厂区的位置见附图2。工程总投资98.7万元，不新增劳动定员。 本次生产线复合脱硫工程2017年10月启动建设，2017年11月底投入运营，脱硫属于新增设备，建设期间主体工程正常运行。 脱硫粉剂仓储及投放系统包括脱硫粉剂储仓80m³及配套的收尘系统，计量输送设备。脱硫粉剂，是以钙基成分为主，以包括稀土、稀有金属在内的多种金属氧化物或化合物为辅，并掺入一定量的有机物，经深加工而成的粉状物质，脱硫粉剂为成品槽车运入。 脱硫水剂仓储及投放系统包括脱硫水剂储罐100m³、计量输送设备及雾化喷枪。脱硫水剂根据建设方提供的水剂安全数据（附件2），为碱性混合液其中水的含量为93~96%，氨为3~5%，盐酸氢钠1~2%。 本次选择复合脱硫技术，首先利用脱硫粉剂的跟随入窑生料加入，高温固硫生成稳定的亚硫酸钙或硫酸钙，制得含硫含钡熟料，从而实现系统的SO2产生量； 然后采用脱硫水剂在C2至C1上升风管处喷入，延长脱硫剂的反应时间，二次高效捕获逃逸的SO2，进一步降低SO2的排放量。两项技术联合使用，确保在低成本的状态下，可实现系统的SO2减排并稳定达标的目标。 本次复合脱硫工程的主要设备情况见表1-1。 本次复合脱硫工程的主要设备建设情况见附图3。 表1-1 复合脱硫系统主机设备 类型; 序号; 名称; 数量; 单位. 设备; 1; 脱硫粉剂储仓80m³; 1; 个. 2; 计量输送设备; 2; 套. 3; 收尘设备; 1; 台. 4; 辅助下料设备; 2; 套. 5; 料位探测设备; 2; 套. 6; 脱硫水剂储罐100m³; 1; 个. 7; 喷射与计量控制设备; 2; 套. 8; 雾化喷枪; 16; 套. 9; 液位探测设备; 1; 套. 10; 水剂循环均化设备; 1; 套. 11; 电气控制制柜系统; 2; 套. 12; 控制模块、接DCS系统相关设备; 2; 套. 土建; 13; 整体基础; 2; 项. 安装; 14; 含安装材料; 1; 项. 3.3水泥生产线现状 本华润水泥（罗定）有限公司4500 t/d水泥生产线复合脱硫工程主要是对现有的1#进行复合脱硫。 （1）现有项目概况 2010年1月6日，罗定市人民政府与华润水泥控股有限公司签订战略合作框架协议，规划一期建设2条4500t/d熟料水泥生产线；2012年8月建成投产一期第1条生产线；生活垃圾协同处置项目正在建设中。 厂区总占地面积约435485m2（含二线建设用地），1#号生产线4500吨熟料双系列五级旋风预热预分解窑外新型干法水泥生产线及配套工程，建构筑物占地面积75810m2。主要建设内容见表1-2。 表 1-2 本次主体工程 4500 吨熟料新型干法水泥生产线项目组成 项目名称; 说 明. 主体工程; 生料制备; （1）破碎：石灰石破碎机型为1台TKPC型单段单转子锤式破碎机，给料粒度：1000×1000×1200mm ，平均生产能力750t/h，年利用率25％（破碎在矿山进行，输送带运输进厂，矿山环评已批复，不在本次现状评价范围内）。硅质原料砂岩破碎为反击式破碎机，机型为K3637，生产能力350t/h。粘土破碎为双齿辊锤式破碎机，进料粒度:<500mm，出料粒度:<75mm，生产能力300t/h。 （2）原料粉磨：采用一套辊式磨LGM5024，系统生产能力为1×420t/h，入磨粒度＜75mm、出磨水分＜0.5%、出磨细度0.08mm、筛余＜12%，年利用率78.57%。 （3）预均化：一座Φ90m圆形预均化堆场储存石灰石，有效储存量47000t，堆料能力900t/h、取料能力550t/h、储期7.09天，年利用率63.26～81.16%。生料预均化采用一座Φ22.5×52m的生料均化库，有效储量为17000t，储存期1.25天。砂岩、原煤采用矩形预均化堆场，砂岩为70×49.8m（储量为10000t），原煤为120×49.8m（储量为16000t）。. 熟料烧成; （1）一套双系列高效、低压损五级旋风预热器的预分解系统、第三代三喷腾型TTF分解炉，分解炉规格Ф7.6 ×59.75m；Ф4.8 ×72m 回转窑、窑斜度3.5%、第四代行进式稳流篦冷机等设备组成的窑外分解煅烧系统。篦床有效面积为140.46m2、规格型号为: TCFC5500(W12xL14)+TRC4.9-4x48。 （2）煤粉制备采用一台Φ3.8×7.3+3.5m管式磨，当原煤水分≤10%；出磨煤粉水分≤2%；原煤粒度≤50mm；煤粉细度为80筛筛余3-5%时，单台磨机产量为45t/h，年利用率70.3%。. 水泥粉磨与包装; （1）水泥粉磨采用2套辊压机+球磨机+V型高效选粉机联合粉磨系统；辊压机：TRP160/140，球磨机:Φ4.2×13m；水泥磨生产能力180-220t/h，年利用率63.53%； （2）4台八嘴回转式包装机、3台固定式汽车水泥散装机等。. 配套工程; 余热发电; 1套(窑头AQC单压余热锅炉+窑尾SP立式锅炉+9000kW凝汽式汽轮发电机组)；AQC锅炉热效率为74.33%，SP锅炉热效率为37.51%。年发电量5235×104kWh。. 石灰石输送; 采用规格：B1200×2500000mm，带速:3.15m/s，输送能力1500t/h的廊式胶带输送机输送进厂。. 辅助及公用工程; 控制系统; 集散型DCS控制系统，设中央控制室和原料控制站、原料粉磨控制站、烧成窑尾控制站、烧成窑头控制站、煤粉制备控制站、水泥粉磨控制站、水泥包装控制站7个现场控制站，高速通信网络。余热发电系统的DCS与水泥厂中控室的DCS通过通讯联网，在中控室操作站可以监视余热发电的主要监控画面及参数。. 给排水系统（含循环冷却水系统）; 项目给水为生产给水和生活、消防给水系统。本项目以距厂区15.5km的山垌水库作为给水水源。设给水处理系统能力为9000m3/d。生产循环水池（V=1×1000m3）、冷却塔（1×200m3/h）等给水设施及构筑物；生活消防水池9000m3。生产、生活所有排水均排入厂区排水管网，经污水处理系统处理后用。雨水采用明沟排出厂外排水沟中，最终经水渠流入石庵溪、塘河。. 空压站; 设置两座空压机站共9台螺杆式空压机，熟料部分设置4台，水泥、包装部分设置5台。每台流量21 m3/min，压力10kg/cm2。. 消防系统; 厂区配设消防水池、消火栓及泡沫灭火器等。. 综合办公楼; 占地面积1426.7 m2，总建筑面积5138.9 m座。. 储运工程; 堆场; 建1座Φ90m石灰石圆形预均化库（储量为47000t）；1个99×35m原煤长形堆棚（储量为10300t）、1个144×35m黄泥长形堆棚（储量为18100t）、1个45×35m尾砂长形堆棚（储量为6600t）；1个70×49.8m砂岩矩形预均化堆场（储量为10000t）、1个120×49.8m原煤矩形预均化堆场（储量为16000t）；1个63×40m脱硫石膏长形堆棚（储量为7000t）、1个63×40m混合材长形堆棚（储量为8600t）；1座Φ15×25m粉煤灰库（储量为1300t）；1座Φ22.5×52m生料均化库（储量17000t）；1座60×40.5m熟料储存圆库（无中心支撑结构，储存量为100000t）；1座Φ12.3×12.6熟料散装圆库（储存量为1100t）；6座Φ18×36.6 m水泥圆库（储存量为6×11000t）；3座Φ10×14.2水泥散装圆库（储量为3×1100t）。. 环保工程; 除尘系统; 项目设置高效袋式收尘器64，窑头窑尾除尘均采用大布袋式除尘器。. 烟气自动监测; 在窑头、窑尾、冷却机排气筒上装设在线烟尘和烟气连续监测系统，以实现烟气烟尘的连续监测。. 脱硝系统; 烟气采用SNCR脱硝，脱硝剂为氨水。. 气体自动分析系统; 在窑尾收尘入口，煤磨收尘出口装设CO分析仪，以检测废气中CO的含量，防止设备事故。在窑尾烟室设气体分析仪，对窑尾气体CO、O2、NOX成分进行检测和分析，判断燃料及助燃空气的比例，从而对燃料、风量进行调整控制，保证烧成系统运转在最佳状态。. 扬尘治理; 选择扬尘少的设备；粉状物料输送采用斗式提升机、空气输送斜槽等密闭输送；粉状物料储存采用密闭圆库；绿化洒水等抑尘措施。. 废水处理; 生产废水、生活污水经二级好氧生化处理达标后全部回用。. 噪声治理; 选用低噪声设备，进行基础减震，如：空压机、风机等送风机引风进口处安装消声器，各类泵室内布置等。. 依托工程; 矿山; 塘木石水泥灰岩矿区勘查面积1.97km2，石灰石资源量120674.19kt；运距2.5km。. （2）现有项目二氧化硫的产生情况 目前企业的生产线未设脱硫措施，收集了2014~2016年12月的窑尾监测数据来看，SO2的排放浓度位9~78 mg/m3能够做到稳定达标排放，窑尾烟气大气污染物的排放均能够满足《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-2013）和广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）中的严者，即窑尾SO2100mg/m3，具体见表1-3。 表1-3 现有生产线窑尾二氧化硫的排放情况 排放口名称; 监测日期; 浓度(mg/Nm3); 标干流量(Nm3/h); 排放量(kg/h); 单位产品排放量(kg/t). 实测浓度; 折算浓度; 标准; 本项目; 标准. 窑尾; 2013.12.23; —; 37; 100; 4.96×105; —; 0.098; 0.300. 2014.05.27; 94; 78; 437303; 41.11; 0.219. 2014.09.19; 12; 29; 761129; 9.13; 0.049. 2014.10.23; 22; 31; 454881; 10.01; 0.053. 2015.02.05; 21; 19; 384233; 8.07; 0.043. 2015.03.26; <15; <15; 293724; —; —. 2015.06.24; <15; <15; 296255; —; —. 2015.08.31; 6; 5; 270961; 1.63; 0.009. 2015.10.31; 4; 3; 270018; 1.08; 0.006. 2016.01.19; 18; 14; 279445; 5.03; 0.027. 2016.03.24-25; 11; 9; 449850; 5.00; 0.027. （3）现有生产线的总量控制情况 根据《华润水泥（罗定）有限公司建成投产4500吨/日新型干法熟料水泥生产线项目主要污染物排放总量指标来源说明》（2015年7月17日），本项目污染物排放总量指标为：二氧化硫229吨、氮氧化物1395吨。 根据《华润水泥（罗定）有限公司4500t/d熟料新型干法水泥生产线项目现状环境影响评估报告》现有生产线二氧化硫年排放量为197.17吨，氮氧化物年排放量为1189.44吨，均满足云浮市环境保护局下达的污染物总量指标要求。具体见表4。 表1-4 现有生产线污染物排放总量与总量批复指标的对比 污染物名称; 现状排放量(t/a); 已取得总量指标(t/a); 是否达标. 二氧化硫; 197.17; 229; 达标. 氮氧化物; 1189.44; 1395; 达标. 颗粒物; 133.89; /; 无要求. 4.产业政策及规划相符性 （1）与《印发广东省环境保护规划纲要（2006—2020年）的通知》（粤府[2006]35号）的符合性 《纲要》中指出，“重点发展粤北（清远、韶关）、粤西（云浮、肇庆的山区）、粤东（梅州、惠州的山区）三大水泥熟料基地。鼓励发展日产4000吨以上的新型干法水泥项目，新建水泥生产线要达到国内清洁生产先进水平。” 本项目位于粤西水泥熟料基地，属于日产4500吨熟料新型干法水泥生产项目，清洁生产水平一级（清洁生产领先企业），符合《纲要》要求。 （2）与《云浮市环境保护规划》（2006-2020年）的符合性 根据《云浮市环境保护规划》（2006-2020年），云浮市的产业将会集约式发展，产业向沿江沿线中心城镇集聚，将建成沿324国道及广梧高速公路产业带，据规划，该带以发展建材、纺织服装、机电、食品、重化工、农副产品加工等工业为主。在产业生态化建设方面，鼓励利用水泥生产线的余热建设余热发电系统。不再新建和扩建立窑水泥项目，禁止建设日产2500吨及以下规模的新型干法转窑水泥项目，鼓励发展日产4000吨以上的新型干法水泥项目。 本项目为日产4500吨熟料新型干法水泥生产项目，配套余热发电系统，且脱硫项目运营后更能使烟气稳定达标，具备环保效益，符合《云浮市环境保护规划》（2006-2020年）要求。 （3）与《关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府〔2012〕120号）和《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环〔2014〕7号）的符合性 《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环〔2014〕7号）中要求：“实施差别化的环境准入政策，促进区域协调发展。严格落实生态红线，将主体功能区规划确定的禁止开发区和广东省环境保护规划划定的严格控制区纳入生态红线进行严格管理，依法实施强制性保护；国家和省级重点生态功能区内禁止新建化学制浆、印染、电镀、鞣革等项目，严格限制有色冶炼、重化工等项目建设。” 依据广东省人民政府《关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府〔2012〕120号）和《广东省环境保护规划纲要(2006－2020年)》，罗定市划入生态发展区域（国家级农产品主产区），不属于生态红线的禁止开发区和严格控制区，符合《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环〔2014〕7号）的文件要求。 （4）与《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》（环发[2014]55号）的符合性 《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》（环发[2014]55号）中指出：“环境保护部依据省级人民政府整顿方案开展建成违规项目环保备案，对于符合《建成违规项目环保备案条件》中红线条件及必要条件的，予以环保备案，加强日常环保监管；对于不符合红线条件的，不予备案。对于符合红线条件但不符合必要条件的，省级人民政府整顿方案中应明确整改计划及时限，我部予以有条件备案；项目整改完成后应当向我部报告，并向社会公开；项目整改后仍不能符合污染物排放标准和特别排放限值等有关规定的，不予备案，按照《意见》规定予以淘汰。” 本项目与《通知》附件2《建成违规项目环保备案条件》的符合性分析见表 13.3 1。可见，本项目符合《建成违规项目环保备案条件》中的红线条件和必要要求。 总体而言，本项目符合《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》（环发[2014]55号）中有条件备案的情形。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 罗定市位于广东省西部，西江支流罗定江（南江）流域，东与云安，东南与阳春，西南与信宜，东北与郁南，西北与广西壮族自治区的岑溪市交界。地理坐标为东经111度03分～111度52分，北纬22度25分～22度57分。 罗定市具有悠久历史，它位于西江之南，罗定江之上中游，东有云雾山脉，西南有云开山脉，南接高雷，西通桂林黔镇，是西江走廊的交通要道，自古以来被视为门庭卫防，抚绥重地。 罗定市已建成全国第一家县级民航机场、连接三茂线的罗定地方铁路、年吞吐量达100万吨货物的南江港口岸码头，改造扩建了国道324线罗走路段、省道德珠线罗城路段等五大国境公路，形成陆、空、铁的立体交通网。 ### 2、气象气候 气候属亚热季风气候，年均气温22℃，最热月平均气温28.7℃，最冷月平均气温13.3℃，极端最低气温-1.3℃。罗定市雨量充沛，年平均降水量1379.8mm，一小时最大降雨量74.9mm，多集中于夏秋季。春旱是主要自然灾害。 年最多雷暴天数121天，年最少雷暴天数73天。 罗定市年平均风速1.4m/s，最大风速21m/s，年内2-7月平均风速为1.56-1.7m/s，8月至次年1月平均风速为1.2-1.4m/s。 罗定市地面风主导风向为东北风，年频率为10.2％，次主导风向为东风，年频率为8.3％，静风频率较高为38％。除夏季外，春、秋、冬三季均以NE风为主，夏季最多风向为E风。 3、河流水文特征 罗定江：平均河宽50m，多年平均流量53.4m3/s，河道平均坡降8.7‰，流域总面积4493km2，在罗定市境内长81km。该江季节性十分明显，枯水期平均流速只有0.38m/s，平均流量6m3/s。 围底河：为罗定江二级支流，源于信宜市双洞，流经船步、罗平、围底、苹塘、华石、素龙、双东等镇，于郁南县东水口汇入罗定江。集水面积824km2，其中，罗定市境内639.5km2，主河长85km，其中，罗定市内61km。围底河源于信宜县笔架山，北流经罗定围底，于郁南县六宅口注入罗定江。长85公里，流域面积824平方公里。年平均流量17.4m3/s，95％保证率下为9.8 m3/s。 满塘河：为围底河的支流，使用功能为农用，据现场勘察，满塘河平均河宽1.2m，河深0.8m，流速为0.25m/s，流量为0.24 m3/s。 石庵溪：据现场勘察，石庵溪平均宽1.0m，河深0.4m，流速为0.25m/s，流量为0.10 m3/s。 4、自然资源 全市耕地保有量45966.14公顷。完成荒山造林面积2230.7公顷，完成低产低效林改造707.6公顷，全市森林覆盖率61.58%。

表2-1 建设项目环境功能属性一览表 编号; 功能区名称; 项目所属类别. 1; 地表水环境功能区; 项目的生产废水与生活污水全部回用，正常情况无废水排放，项目雨水汇入石庵溪，再进入 塘河、船步河，最后进入围底河。 船步河（从信宜双洞—罗定船步段）为Ⅲ类；围底河（从罗定船步—郁南六雪段）为Ⅳ类；石庵溪与 塘河参照Ⅲ类水执行。. 2; 环境空气功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 地下水功能区; 分散式开发利用区，执行《地下水水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 4; 声环境功能区; 属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 5; 基本农田保护区; 否. 6; 风景保护区; 否. 7; 是否饮用水源保护区; 否. 8; 是否污水厂纳污范围; 否.

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 本项目SO2、NO2、PM10执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。根据广州京诚检测技术有限公司2016年3月21-27日对该区域监测报告，项目所在地大气环境SO2、NO2、PM10的监测结果见下表。 表3-1 监测点SO2、NO2小时平均浓度监测结果 监测项目; 项目 点位; 小时浓度范围(mg/m3); 超标率(%); 最大标准指数; 标准值(mg/m3). SO2; 1#厂址; 0.01~0.054; 0; 0.108; 0.5. 2#马窿; 0.01~0.049; 0; 0.098. 3#满塘居委会; 0.009~0.053; 0; 0.106. 4#杜屋; 0.009~0.049; 0; 0.098. 5#田寮垌; 0.009~0.054; 0; 0.108. 6#龙归; 0.01~0.055; 0; 0.11. 7#马安塘; 0.009~0.047; 0; 0.094. 8#邓屋村; 0.01~0.05; 0; 0.1. NO2; 1#厂址; 0.02~0.061; 0; 0.305; 0.2. 2#马窿; 0.016~0.049; 0; 0.245. 3#满塘居委会; 0.016~0.059; 0; 0.295. 4#杜屋; 0.014~0.044; 0; 0.22. 5#田寮垌; 0.01~0.042; 0; 0.21. 6#龙归; 0.012~0.047; 0; 0.235. 7#马安塘; 0.017~0.053; 0; 0.265. 8#邓屋村; 0.016~0.05; 0; 0.25. 表3-2 监测点SO2、NO2、PM10、TSP日平均浓度监测结果 监测项目; 项目 点位; 日均浓度范围(mg/m3); 超标率(%); 最大标准指数; 标准值(mg/m3). SO2; 1#厂址; 0.019~0.041; 0; 0.27; 0.15. 2#马窿; 0.017~0.036; 0; 0.24. 3#满塘居委会; 0.017~0.045; 0; 0.30. 4#杜屋; 0.015~0.034; 0; 0.23. 5#田寮垌; 0.013~0.035; 0; 0.23. 6#龙归; 0.014~0.038; 0; 0.25. 7#马安塘; 0.017~0.035; 0; 0.23. 8#邓屋村; 0.017~0.037; 0; 0.25. NO2; 1#厂址; 0.024~0.049; 0; 0.61; 0.08. 2#马窿; 0.019~0.042; 0; 0.53. 3#满塘居委会; 0.019~0.051; 0; 0.64. 4#杜屋; 0.017~0.038; 0; 0.48. 5#田寮垌; 0.011~0.037; 0; 0.46. 6#龙归; 0.014~0.042; 0; 0.53. 7#马安塘; 0.021~0.043; 0; 0.54. 8#邓屋村; 0.019~0.043; 0; 0.54. PM10; 1#厂址; 0.107~0.114; 0; 0.76; 0.15. 2#马窿; 0.101~0.107; 0; 0.71. 3#满塘居委会; 0.1~0.106; 0; 0.71. 4#杜屋; 0.102~0.111; 0; 0.74. 5#田寮垌; 0.091~0.097; 0; 0.65. 6#龙归; 0.098~0.104; 0; 0.69. 7#马安塘; 0.089~0.095; 0; 0.63. 8#邓屋村; 0.09~0.097; 0; 0.65. TSP; 1#厂址; 0.183~0.19; 0; 0.63; 0.3. 2#马窿; 0.174~0.18; 0; 0.60. 3#满塘居委会; 0.177~0.183; 0; 0.61. 4#杜屋; 0.18~0.187; 0; 0.62. 5#田寮垌; 0.163~0.17; 0; 0.57. 6#龙归; 0.171~0.177; 0; 0.59. 7#马安塘; 0.16~0.166; 0; 0.55. 8#邓屋村; 0.169~0.175; 0; 0.58. 根据监测结果表明，该地区环境空气中的SO2、NO2、PM10的浓度均符合相应的评价标准。 ## 2、水环境质量现状 由于项目不涉及废水排放，不进行水环境质量现状监测。 ## 3、声环境质量现状 本项目项目厂址及厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，靠近省道S369的南厂界执行4a类标准。根据广州京诚检测技术有限公司2016年3月24-25日对该区域监测报告，，监测结果见下表。 表3-3 声环境监测结果统计一览表 采样点位; 采样时间 达标情况; 2016-03-24~2016-03-25; 2016-03-25~2016-03-26. 环境噪声（dB(A)）; 环境噪声（dB(A)）. N1厂址; 昼间; 54.5; 54.8. 执行标准; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标. 夜间; 49.5; 49.3. 执行标准; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标. N2厂界东; 昼间; 56.9; 57.2. 执行标准; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标. 夜间; 49.7; 49.8. 执行标准; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标. N3厂界南; 昼间; 59.3; 57.2. 执行标准; 70; 70. 达标情况; 达标; 达标. 夜间; 48.3; 48.7. 执行标准; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标. N4厂界西; 昼间; 53.8; 54.1. 执行标准; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标. 夜间; 47.8; 47.7. 执行标准; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标. N5厂界北; 昼间; 47.2; 47.5. 执行标准; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标. 夜间; 45.1; 44.4. 执行标准; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标. 监测结果表明，项目厂址和厂区东、西、北厂界各监测点的昼间及夜间的噪声等效连续声级均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，厂区靠近省道S369的南厂界监测点的昼间及夜间的噪声等效连续声级能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。可见项目所在区域声环境现状质量良好。

N 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境保护目标 （1）地表水环境保护目标 本脱硫改造项目不产生水污染物，正常工况下全厂废水处理后回用于生产，不外排，对水环境没有影响。 厂区雨水汇入石庵溪，再进入 塘河、船步河，最后进入围底河，则本项目的水环境保护目标主要是石庵溪、 塘河、船步河和围底河水质。 （2）大气环境保护目标 本项目为窑尾的烟气进行脱硫改造，进一步减轻二氧化硫的排放属于环境友好项目，主要保护建设项目评价范围内的大气质量不因本项目的建设而造成污染，大气环境质量控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准以内，项目周围的居民点环境空气质量不发生明显变化。 （3）噪声保护目标 声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类功能区要求。保证周边村庄居民点声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类功能区要求。距离厂区最近的敏感点为630米的田寮垌村共125人，厂区的生产噪声对该村的影响较小。 2、环境敏感点 本项目为窑尾的烟气进行脱硫改造，进一步减轻二氧化硫的排放属于环保项目，目前厂区和本项目有关的污染源为窑尾烟囱，窑尾烟囱5000米范围内共有敏感点21个，2500米范围内共有敏感点13个。具体见表3-4。 表3-4 厂区周边主要环境保护目标及敏感点 编号; 名称; 方位; 距项目边界(m); 距窑尾烟囱(m); 保护内容; 人数; 目标. 1; 新田; 东南; 650; 1027; 居民; 56; 环境空气二级. 2; 红石口; 东东南; 1330; 1729; 居民; 352. 3; 门口垌; 东南; 2415; 2784; 居民; 415. 4; 田寮垌; 南西南; 630; 830; 居民; 125. 5; 石庵西; 南; 1222; 1606; 居民; 1330. 6; 石庵东; 南; 1330; 1776; 居民; 1205. 7; 龙归; 东南; 1928; 2333; 居民; 210. 8; 马窿村(黄金); 北; 420; 865; 居民; 220. 9; 古州岗; 西北; 735; 1447; 居民; 605. 10; 马安塘; 西北; 887; 1400; 居民; 172. 11; 岗背; 西西北; 1307; 2009; 居民; 213. 12; 三坪村; 北西北; 570; 1099; 居民; 301. 13; 梅塘; 北西北; 1100; 1727; 居民; 515. 14; 石曹; 东北; 2983; 3155; 居民; 780. 15; 定宁迳; 西南; 1154; 1372; 居民; 110. 16; 简照; 西南; 2853; 3138; 居民; 1100. 17; 杜屋; 西南; 2348; 2567; 居民; 315. 18; 石塘涌; 东南; 3165; 3200; 居民; 165. 19; 水寨; 东南; 3342; 3666; 居民; 530. 20; 都近; 西西北; 3022; 3751; 居民; 2300. 21; 独石; 西; 4038; 4652; 居民; 195. 22; 红岭村; 西南; 5078; 5425; 居民; 832. 23; 大围; 西西南; 4742; 5183; 居民; 2380.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），船步河（从信宜双洞—罗定船步段）为Ⅲ类；围底河（从罗定船步—郁南六雪段）为Ⅳ类；石庵溪与 塘河参照Ⅲ类水执行。 具体标准值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH除外） 项 目; Ⅲ类; Ⅳ类. 水温（℃）; 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2. pH值（无量纲）; 6-9. 溶解氧 ≥; 5; 3. 高锰酸盐指数 ≤; 6; 10. CODCr ≤; 20; 30. BOD5 ≤; 4; 6. 氨氮 ≤; 1.0; 1.5. 总磷 ≤; 0.2; 0.3. 铜 ≤; 1.0; 1.0. 锌 ≤; 1.0; 2.0. 氟化物 ≤; 1.0; 1.5. 汞 ≤; 0.0001; 0.001. 镉 ≤; 0.005; 0.005. 六价铬 ≤; 0.05; 0.05. 铅 ≤; 0.05; 0.05. 石油类 ≤; 0.05; 0.5. 2、环境空气质量标准 项目所在地区为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）二级标准，对于具体标准值见表4-2。 表4-2 环境空气质量评价执行标准 （单位：μg/m3） 污染物名称; 1小时平均; 24h平均; 年平均; 选用标准. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. NO2（μg/m3）; 200; 80; 40. TSP（μg/m3）; －; 300; 200. PM2.5（μg/m3）; －; 75; 35. PM10（μg/m3）; －; 150; 70. 臭氧（μg/m3）; （8小时平均浓度）160. 3、声环境质量标准 根据厂区主体工程的环评批文（粤环函[2010]402号）厂区及厂界声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目周边的村落等环境敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。见表4-3。 表4-3 声环境质量执行标准 （单位：等效声级Leq[dB(A)]） 声功能区类别; 适用地带范围; 昼间; 夜间; 选用标准. 2; 居住、商业、工业混杂区; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3; 工业生产、仓储物流区; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 本改造项目不产生生产废水，厂区正常工况下不产生生产废水，根据（粤环函[2010]402号）的要求及厂区现状本项目生产废水及生活污水均不外排，生产废水及生活污水经处理后回用于生产循环水系统补充水、厂区绿化和道路洒水。本项目废污水为零排放。 2、大气污染物排放标准 本改造项目主要是对窑尾烟气进行改造，根据现行的水泥行业的环保管理要求，全厂大气污染物排放执行《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准和广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）中的严者，其中窑尾SO2的排放标准限值为100mg/m3，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物执行标准 (mg/m³)、(kg/t) 生产设备; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2计）; 氟化物 （以总F计）; 汞及其化合物; 氨. 排放浓度; 单位产品排放量; 排放浓度; 单位产品排放量; 排放浓度; 单位产品排放量; 排放浓度; 单位产品排放量; 排放浓度); 排放浓度. 水泥窑及窑尾; 30; 0.090; 100; 0.300; 400; 1.650; 3; 0.009; 0.05; 10(1). 烘干煤磨及冷却机; 30; 0.090; —; —; 400(2); —; —; —; —; —. 破碎机、磨机、包装机及其他; 20; 0.024; —; —; —; —; —; —; —; —. 执行标准; GB4915-2013; DB44/818-2010; GB4915-2013; DB44/818-2010; GB4915-2013. 3、噪声 运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，即昼间65B(A)，夜间55dB(A)。 |
| 总 量 控 制 | 厂区主体工程根据《华润水泥（罗定）有限公司建成投产4500吨/日新型干法熟料水泥生产线项目主要污染物排放总量指标来源说明》（2015年7月17日）污染物排放总量指标为：二氧化硫229吨、氮氧化物1395吨。 本次脱硫改造工程实施后，SO2的排放标准限值为100mg/m3，所以本次不会增加污染物的排放，厂区主体工程的总量指标保持不变。 |

五、建设项目工程分析

1. 水泥生产过程中二氧化硫的形成特点 水泥生产过程中，回转窑和分解炉是两个主要的生产设备。分解炉主要完成生料的分解过程，分解后的产物进入回转窑，进行高温煅烧，形成水泥熟料。原料及燃料中的硫化物，在回转窑的过渡带和烧成带，大部分会与碱结合生成硫酸盐。未被结合的部分，生成SO2气体，被带进分解炉。在分解炉中，存在大量的活性CaO，同时分解炉内的温度正是脱硫反应发生的最佳温度，因此，烧成带产生的SO2气体，可能在分解炉内被CaO吸收。正常情况下，燃料中的硫很少会影响到硫的排放。但是，下述情况出现时，会导致SO2排放浓度升高： （1）燃料的燃烧是在还原状态下进行的； （2）生料易烧性差，烧成带温度被提得很高；¦ （3）硫碱比明显偏高。 图5-1 水泥生产过程中的二氧化硫产生位置

2. 本项目脱硫工艺的选取 本项目的脱硫技术是用厂家自发研制的，广东万引科技发展有限公司采用国家高新技术产业计划“863”项目和国家重大产业技术开发项目研究成果，开发降低水泥窑二氧化硫排放技术及成套设备，现场应用取得良好效果，华润（罗定）降低二氧化硫排放的技术方案如下： 1）首先利用脱硫粉剂的跟随入窑生料加入，高温固硫生成稳定的亚硫酸钙或硫酸钙，制得含硫含钡熟料，从而实现系统的SO2减排； 2）然后采用脱硫水剂在C2至C1上升风管处喷入，延长脱硫剂的反应时间，二次高效捕获逃逸的SO2，可确保烟气SO2排放最终稳定达标。 根据设计方提供，两项技术联合使用的情况下SO2治理效率见表5-1。 表5-1 SO2治理效率 主要措施; 排放水平; 去除效率. mg/Nm3(10%O2). 本底排放水平; 400~1000. 粉剂脱硫; ≦200; ~ 80%. 水剂脱硫; ≦200; ~ 80%. 粉剂+水剂复合脱硫; ≦100; ~ 98%. 3. 工艺流程 3.1 脱硫原理 脱硫粉剂，是以钙基成分为主，以包括稀土、稀有金属在内的多种金属氧化物或化合物为辅，并掺入一定量的有机物，经深加工而成的粉状物质。 作用原理如下： （1）SO2氧化过程: 在催化剂的作用下，烟气中二氧化硫(SO2)迅速生成三氧化硫(SO3)，显著提高了SOx反应活性及固硫反应速率。 SO2+ O2=SO3 （1） （2）烟气脱硫过程：烟气中SO3与氧化钙、氢氧化钙、碳酸钡等物质反应，生成硫酸盐，实现烟气高效脱硫。 CaO+SO3=CaSO4 （2） Ca(OH)2+SO3=CaSO4 + H2O （3） BaCO3+SO3=BaSO4 + CO2 （4） （3）高温固硫过程：在水泥窑烧成阶段，硫酸盐（CaSO4、BaSO4等）与氧化钙、氧化铝、氧化铁等发生固相反应，生成含硫矿物，实现高温固硫。生成的硫铝酸钙或硫铝酸钡钙矿物是典型的早强型矿物，可提高水泥熟料品质。 CaSO4+CaO+Al2O3 = (CaO·A12O3)·CaSO4 （5） BaSO4+CaSO4+CaO+Al2O3 = (CaO·BaO·A12O3)·2CaSO4 （6） 脱硫粉剂在入窑提升机处加入，当带有脱硫粉剂的生料进入五级预热器内，脱硫剂与烧成系统内循环的二氧化硫在不同温度的区间、较长的时段起化合反应，高温固硫生成稳定的亚硫酸钙或硫酸钙，制得含硫含钡熟料。通过在C2至C1上升风管处喷入雾化的脱硫水剂，延长脱硫剂的反应时间，二次高效捕获逃逸的SO2，可确保烟气SO2排放最终达标。 本技术将微量的催化脱硫剂掺入生料中，既能使新型干法水泥窑炉的煤粉燃烧的潜能得以充分发挥，保障其高温固硫，同时又能有效降低高硫原燃材料向大气中排放SO2，减小对大气的污染，而且对水泥熟料的性能没有任何负面影响；产品使用操作简单，对解决水泥工业能源危机和环境污染具有重要的现实意义。 该技术主要创新如下： 1) 根据新型干法水泥窑中含硫矿物分解热力学与SO2释放动力学，原创性地通过钙基固硫剂、氧化剂及催化剂优化组合，显著加快了脱硫反应速率、降低了固硫产物分解率，进而大幅度提高了脱硫固硫效率； 2）在C2至C1上升风管雾化喷入脱硫水剂，将固气脱硫反应转换为固液脱硫反应，同时增大接触面积和反应时间，二次高效捕获逃逸的SO2。粉剂与水剂相互促进、协同作用，实现2000 mg/Nm3以下的SO2排放8min内达标，脱硫效率高达98%以上； 3）针对水泥窑工况、原材料品质等特点，专门研制脱硫剂大范围计量给料系统（50~5000kg/h），满足水泥窑任何工况下脱硫剂连续、精确、稳定给料，无需专人值守。 与生料粉混合后经入窑提升机进入预热器内，吸收脱除烧成系统内循环的SO2。脱硫粉剂用量根据在线检测的SO2排放数据，通过调节稳流铰刀的转速控制脱硫粉剂添加量。 工艺原理见图5-2。 图5-1 本生产线采用复合脱硫技术的工艺原理 3.2 粉剂添加的工艺流程 脱硫粉剂由散状物料运输车运输进厂，利用车载气力泵将罐车内的脱硫粉剂直接泵送进80m³储仓。仓顶设置单机袋收尘器，卸料前收尘器开启，防止仓顶扬尘冒灰。储存于仓内的脱硫粉剂经计量输送系统进入均化库底生料输送斜槽，与生料粉混合后经入窑提升机进入预热器内。 粉剂添加的工艺流程见图5-3。 3.3 水剂添加的工艺流程 脱硫水剂由液体槽罐车运输进厂，利用车载离心泵将槽罐车内的脱硫水剂直接泵送进80m³不锈钢储罐。在预热器合适温度区（C2上升风管处）均布设置喷枪，采用双流体雾化内混式喷枪，将脱硫水剂雾化成平均粒径为几十微米的细小液滴。 采用PLC控制系统，在中控室工控机进行操作与监控，脱硫剂用量可根据烟气SO2排放自动跟踪反馈调节，系统无人值守。 水剂添加的工艺流程见图5-4。 图5-3 脱硫粉剂添加的工艺流程 图5-4 脱硫水剂添加的工艺流程 4. 脱硫粉剂、脱硫水剂的组成及用量 （1）脱硫剂的组成 脱硫粉剂，是以钙基成分为主，以包括稀土、稀有金属在内的多种金属氧化物或化合物为辅，并掺入一定量的有机物，经深加工而成的粉状物质，脱硫粉剂为成品槽车运入。 脱硫水剂根据建设方提供的水剂安全数据（附件2），为碱性混合液其中水的含量为93~96%，氨为3~5%，盐酸氢钠1~2%。 （2）脱硫剂的用量 设计放数据，以现有生产线本底排放400(生料磨运行)~1000（生料磨停机）mg/Nm3(SO2.10%O2)为基准，复合脱硫效率不低于90%。 根据设计提供的脱硫剂理论用量为，脱硫粉剂添加量为生料量的0.08~0.1%，脱硫水剂为2.1~2.5 m³/h，具体见表5-2，理论年利用量脱硫水剂为4330.5t/a，脱硫粉剂为1190.4t/a。 本次生产线复合脱硫工程2017年10月启动建设，2017年11月投入运营，脱硫属于新增设备，建设期间主体工程正常运行，本评价收集了脱硫工程2017/11/15~2018/7/23共8个月脱硫剂的使用数据，具体见表5-3，实际年利用量脱硫水剂为4051.3t/a，脱硫粉剂为1004.9t/a。 表5-2 脱硫剂工程设计单位提供理论年利用量 计算依据; 用量（t/d）; 用量（t/a）. 脱硫剂_钙基催化脱硫剂; 水剂为2.1~2.5 m³/h; 年工作时间为310d; 14.0; 4330.5. 脱硫剂_氨基催化固硫剂; 粉剂生料量的0.08~1%; 生料量为2165214t; 3.84; 1190.4. 表5-3 脱硫剂工程运行期间实际用量 车辆数 辆; 单车的平均 装量t; 运行期间 总用量t; 用量 （t/d）; 用量 （t/a）. 2017/11/15~ 2018/7/23; 脱硫剂_钙基催化 脱硫剂; 170; 7.24~32.4; 3201.8; 13.1; 4051.3. 脱硫剂_氨基催化 固硫剂; 16; 45.3~58.6; 794.2; 3.2; 1004.9. 5. 复合脱硫工程运行后二氧化硫的排放情况 （1）复合脱硫工程运行前二氧化硫的排放情况 本评价2017年1月以前的污染物排放数据参考《华润水泥（罗定）有限公司4500t/d熟料新型干法水泥生产线项目现状环境影响评估报告（2016.4）》，该报告收集了2014~2016年12月的窑尾监测数据表3，按98%置信度估算SO2排放浓度范围（置信区间），结果为7.02~42.98 mg/Nm3。按排放浓度置信上限42.98 mg/Nm3和窑尾除尘器设计处理风量910000 m3/h（616561 Nm3/h）核算SO2排放总量，结果为197.17 t/a。 （2）复合脱硫工程运行后二氧化硫的排放情况 复合脱硫工程运行后广东新创华科环保股份有限公司于2018年3月对本企业进行了污染源监测，监测结果见表5-4，监测报告见附件3。 从表5-4可以看出，复合脱硫工程运行后窑尾二氧化硫的排放浓度降低，为7 mg/m3，对比脱硫前的监测数据基本能够满足设计单位提出的90%的脱硫效率，SO2排放总量，将会降低为40 t/a左右，脱硫项目的运行进一步降低了企业二氧化硫的排放具有一定的环境效益。 表5-4 脱硫剂工程运行后厂区污染物监测情况（节选） 时间; 采样点位; 监测项目; 实测浓度（mg/m3）; 折算浓度（mg/m3）; 标干流量（Nm3/h）; 排放量（kg/h）; 含氧量（%）. 2018年第一季度（2018年3月）; 煤磨; 颗粒物; 9.56; ——; 81294; ——; ——. 窖头; 颗粒物; 8.11; ——; 398565; ——; ——. 窖尾; SO2; 7; ——; 396754; ——; 7.3. NOX; 291; ——; ——. 颗粒物; 7.97; ——; ——. 6. 复合脱硫工程带来的二次污染情况 复合脱硫工程采用在生料中加脱硫粉剂、烟气中喷入脱硫水剂，两种脱硫剂均为成品入场，不存在脱硫剂预处理的情况。 粉剂与生料混合进入产品和除尘设施，水剂直接进入烟气挥发，其中碱性物质和酸性气体反应后随烟气排放，从技改后的颗粒物的监测结果来看，颗粒物的浓度为7.99 mg/m3，对比2014~2016年12月的窑尾监测数据3.1 mg/m3~15.6 mg/m3来看，复合脱硫项目的增加不会对窑尾颗粒物浓度的增加。 脱硫粉剂由散状物料运输车运输进厂，利用车载气力泵将罐车内的脱硫粉剂直接泵送进80m³储仓，仓顶设置单机袋收尘器，卸料前收尘器开启，防止仓顶扬尘冒灰，根据运行245天的记录开看，共有16次运入，平均每月2车运送，每次卸料时间为60min左右，排风量590m3/h，一体式除尘，排气口尺寸方形250*250mm，位于筒仓顶，高度为19.9m，根据设计单位提供粉尘排放浓度低于10mg/m3，年装料时间为310h，则年排放量为1.8kg/a。 综上，本复合脱硫剂项目运行后，脱硫剂工程本身产生污染物较少为大气污染物颗粒物1.8kg/a，不产生废水及固体废物，该环保运行后企业的二氧化硫排放量减少，脱硫效率按照90%计，窑尾二氧化硫的排放浓度从7.02~42.98 mg/Nm3降低为7~17 mg/Nm3，SO2排放总量从197.17 t/a降低为40 t/a左右，脱硫项目的运行进一步降低了企业二氧化硫的排放具有一定的环境效益。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 |  | 排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 脱硫粉剂装料过程，间断性排放 | 颗粒物 | -- | -- | 10mg/m3 | 1.8kg/a |
| 水污染物 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 噪声 | 送料计量泵机2台，启动时噪声值在70 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本复合脱硫改造工程建设期为期1个月2017年10月启动建设，2017年11月投入运营，主要是设备的安装，涉及少量基础的土建施工，整个安装及施工过程较短，未对环境造成影响。 营运期环境影响分析 本项目属于环保项目，本复合脱硫剂项目运行后，脱硫剂工程本身产生污染物较少为大气污染物颗粒物1.8kg/a，不产生废水及固体废物，该环保运行后企业的二氧化硫排放量减少，脱硫效率按照90%计，窑尾二氧化硫的排放浓度从7.02~42.98 mg/m3降低为7mg/m3，SO2排放总量从197.17 t/a降低为40 t/a左右，脱硫项目的运行进一步降低了企业二氧化硫的排放具有一定的环境效益。 本项目运营后对环境具有改善作用。 环境风险影响分析 本脱硫工程涉及的脱硫粉剂主要为钙基成分为主，以包括稀土、稀有金属在内的多种金属氧化物或化合物为辅，并掺入一定量的有机物，经深加工而成的粉状物质，硫粉剂储仓80m³。脱硫水剂为碱性混合液其中水的含量为93~96%，氨为3~5%，盐酸氢钠1~2%，脱硫水剂储罐100m³。 脱硫粉剂、脱硫水剂不属于重大危险源，且在线量少，不会造成环境风险事故。但是在操作工程中仍然要注意脱硫剂粉尘的防爆，脱硫水剂的泄漏。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 脱硫粉剂装料过程，间断性排放 | 颗粒物 | 每次卸料时间为60min左右，排风量590m3/h，一体式除尘，排气口尺寸方形250*250mm，位于筒仓顶，高度为19.9m | 颗粒物排放浓度低于20mg/m3，年装料时间为310h，则年排放量为1.8kg/a |
| 水污染物 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 无 |  |  |  |
| 噪声 | 送料计量泵机2台，启动时噪声值在70 dB(A) |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、项目概况 由于水泥行业的特点，新型干法水泥窑本身就有较高的脱硫效率，未设脱硫设施，从收集的2014~2016年12月的窑尾监测数据来看，SO2的排放浓度位9~78 mg/m3能够做到稳定达标排放，窑尾烟气大气污染物的排放均能够满足《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-2013）和广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）中的严者，即窑尾SO2100mg/m3。 原料中石灰石成分波动较大，部分矿点石灰石含硫量较高，硫的含量不稳定，为更有效的做到稳定达标排放，体现企业的环保责任，建设单位决定采用复合脱硫技术对1#水泥生产线进行脱硫。 本次选择复合脱硫技术主要建设内容包括：脱硫粉剂仓储及投放系统、脱硫水剂仓储及投放系统，位于厂区生料库与窑尾之间占地30㎡。工程总投资98.7万元，不新增劳动定员。 本次生产线复合脱硫工程2017年10月启动建设，2017年11月投入运营，脱硫属于新增设备，建设期间主体工程正常运行。 2、复合脱硫工程运行后二氧化硫的排放情况 本复合脱硫剂项目运行后，脱硫剂工程本身产生污染物较少为大气污染物颗粒物3.7kg/a，不产生废水及固体废物，该环保运行后企业的二氧化硫排放量减少，脱硫效率按照90%计，窑尾二氧化硫的排放浓度从7.02~42.98 mg/m3降低为7 mg/m3，SO2排放总量从197.17 t/a降低为40 t/a左右，脱硫项目的运行进一步降低了企业二氧化硫的排放具有一定的环境效益。 3、复合脱硫工程带来的二次污染较少 复合脱硫工程采用在生料中加脱硫粉剂、烟气中喷入脱硫水剂，两种脱硫剂均为成品入场，不存在脱硫剂预处理的情况。 粉剂与生料混合进入产品和除尘设施，水剂直接进入烟气挥发，其中碱性物质和酸性气体反应后随烟气排放，从技改后的颗粒物的监测结果来看，颗粒物的浓度为7.97mg/m3，对比2014~2016年12月的窑尾监测数据3.1 mg/m3~15.6 mg/m3来看，复合脱硫项目的增加不会对窑尾颗粒物浓度的增加。 脱硫粉剂由散状物料运输车运输进厂，利用车载气力泵将罐车内的脱硫粉剂直接泵送进80m³储仓，仓顶设置单机袋收尘器，卸料前收尘器开启，防止仓顶扬尘冒灰，根据运行245天的记录开看，共有16次运入，平均每月2车运送，每次卸料时间为60min左右，排风量590m3/h，一体式除尘，排气口尺寸方形250*250mm，位于筒仓顶，高度为19.9m，根据设计单位提供粉尘排放浓度低于10mg/m3，年装料时间为310h，则年排放量为1.8kg/a。 4、总量控制 厂区主体工程根据《华润水泥（罗定）有限公司建成投产4500吨/日新型干法熟料水泥生产线项目主要污染物排放总量指标来源说明》（2015年7月17日）污染物排放总量指标为：二氧化硫229吨、氮氧化物1395吨。 本次脱硫改造工程实施后，SO2的排放标准限值为100mg/m3，所以本次不会增加污染物的排放，厂区主体工程的总量指标保持不变。 5、评价结论 华润水泥（罗定）有限公司4500 t/d水泥生产线复合脱硫工程属于环治理项目，项目投入运营后企业二氧化硫排放在以往能够稳定达标的基础上进一步削减了排放量，在落实本评价提出的措施，确保该设施、风险防范措施有效运行的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为本复合脱硫工程的建设环保可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附表1 建设项目环境保护审批登记表 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 置和地形地貌等） 附图2 复合脱硫项目在厂区中的位置 附图3 复合脱硫项目主要建设内容 附图4监测布点图 附件1 处罚通知 附件2 脱硫水剂安全数据报告 附件3 本脱硫项目运营后窑尾监测报告 附件4 环境质量监测报告 二、本报告不设专题评价。

附图1  华润罗定水泥项目位置

复合脱硫项目

附图2  复合脱硫工程在厂区中的位置

脱硫水剂仓

脱硫粉剂仓

附图3  复合脱硫项目主要建设内容

附件1  责令改正违法行为决定书

附件2  例行监测报告（节选）

5555550